Контрольные вопросы к Пр №8                       Комплект 1

1. Необходимо вдвое уменьшить силу тока в данном проводнике. Что для этого надо сделать?

2. О связи каких электрических величин идет речь в законе Ома для участка цепи?

3. Почему электрическую лампу, рассчитанную на напряжение 127 В, нельзя включать в цепь с напряжением 220 В?

4. Напряжение на концах проводника уменьшили в три раза. Как изменилась сила тока, протекающего в проводнике?

5. Необходимо вдвое увеличить силу тока в цепи. Как это можно сделать?

6. Напряжение на концах проводника увеличили вдвое. Как изменилась сила тока, протекающего в проводнике?

Контрольные вопросы к Пр №8                       Комплект 2

1. Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в нагревательном элементе утюга, если сопротивление его 48,4 Ом?

2. Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в проводнике была сила тока 30 А?

3. Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой 0,5 А при напряжении 120 В.

4. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока в проводнике 0,4 А.

5. Найдите сопротивление обмотки амперметра, у которой сила тока равна 30 А при напряжении на зажимах 0,06 В.

6. Чему равно сопротивление спирали электрической лампы, если на цоколе написано 6,3 В, 0,22 А?

Контрольные вопросы к Пр №8                       Комплект 3

1. Через проводник длиной 12 м и сечением 0,1 мм2, находящийся под напряжением 220 В, протекает ток 4 А. Определите удельное сопротивление проводника.

2. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60 м. Какое сечение должен иметь медный провод, если при силе протекающего по нему тока 160 А потеря напряжения составляет 8 В?

3. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 при напряжении 6,8 В.

4. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 250 мА.

5. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 мм2, при напряжении 220 В сила тока 4 А. Какова длина проволоки, составляющей спираль?

Контрольные вопросы к Пр №8                       Комплект 4

1. Проводники с сопротивлениями R1 = 2 Ом, R2= 3 Ом, R3 = 5 Ом соединены по схеме, изображенной на рисунке. Найдите сопротивление этой цепи.

2. Чему равно общее сопротивление участка, изображенного на рисунке, если R1 = 60 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 3 Ом?

3. Вычислите общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если

R1= 6 Ом, R2 = 3 Ом, R3= 5 Ом, R4 = 24 Ом.

4. Четыре сопротивления 1 Ом, 2 Ом,  3 Ом,  4 Ом соединены по схеме, изображенной на рисунке. Определите общее сопротивление цепи.

Контрольные вопросы к Пр №8                       Комплект 5

1. Аккумулятор мотоцикла имеет ЭДС 6 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом. К нему подключен реостат сопротивлением 5,5 Ом. Найдите силу тока в реостате.

2. ЭДС батарейки карманного фонарика равна 3,7 В, внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на сопротивление 11,7 Ом. Каково напряжение на зажимах батарейки?

3. К источнику с ЭДС 12В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен реостат, сопротивление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах источника.

4. ЭДС батареи 6 В. Внешнее сопротивление цепи равно 11,5 Ом, а внутреннее — 0,5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах батареи.

5. Проводник какого сопротивления надо включить во внешнюю цепь генератора с ЭДС 220 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом, чтобы на его зажимах напряжение оказалось равным 210 В?